Утверждены

Постановлением

Министерства строительства

Российской Федерации

от 20 июня 1995 г. N 18-60

Дата введения 1 января 1996 года

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И НОРМАТИВОВ

РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП 82-01-95

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны     Главным    управлением    совершенствования

ценообразования и сметного нормирования в  строительстве  Минстроя

России,    Государственным    предприятием   "Туластройпроект"   и

Центральным  научно-исследовательским   институтом   экономики   и

управления строительством (ЦНИИЭУС) Минстроя России.

Внесены Главным управлением совершенствования  ценообразования

и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

2. Приняты и введены в действие Постановлением Минстроя России

от 20.06.95 N 18-60.

3. Взамен  СНиП  5.01.18-86  "Положение   о   производственном

нормировании расхода материалов в строительстве".

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Основные цели, принципы и структура подсистемы (комплекса)

5 Порядок и методы разработки норм расхода материалов

6 Содержание, построение, изложение и оформление норм расхода материалов в строительстве

7 Применение норм расхода материалов в строительстве

Приложение А Термины и определения

Приложение Б Перечень федеральных (типовых) элементных норм

Приложение В Перечень федеральных (типовых) усредненных норм

Приложение Г Перечень федеральных (типовых) укрупненных норм

Приложение Д Форма обложки нормативного документа по расходу материалов в строительстве

Приложение Е Форма первой страницы нормативного документа по расходу материалов в строительстве

ВВЕДЕНИЕ

Строительные нормы  и  правила  (СНиП  82-01-95) "Разработка и

применение норм  и  нормативов  расхода  материальных  ресурсов  в

строительстве.  Основные  положения"  разработаны в соответствии с

новыми  экономическими   условиями   и   действующими   в   России

законодательством   и   нормативными  актами  федеральных  органов

Российской Федерации.

СНиП 82-01-95  разработан  в  соответствии  с  общей  Системой

нормативных   документов  (п.  82  прил.  Б   СНиП   10-01-94)   и

устанавливает  подсистему  (комплекс)  норм  и  нормативов расхода

материальных ресурсов в строительстве,  а также  состав,  основные

методологические положения,  порядок разработки, пересмотра норм и

нормативов  и  области  их   применения.   Подсистема   (комплекс)

формируется  как  открытая для дальнейшего развития и для создания

норм и нормативов расхода  материалов,  разрабатываемых  на  общей

методической   и   технической   основе.   Нормативные  документы,

детализирующие,  развивающие и  дополняющие  данный  СНиП,  должны

выпускаться в виде СНиП, СП, РДС и других нормативных документов и

вводиться в действие соответствующими решениями Минстроя России.

Министерства  и  другие   центральные    органы    федеральной

исполнительной  власти,  местная администрация республик в составе

Российской Федерации,  краев,  областей,  автономных  образований,

акционерные   общества,   строительные  концерны  и  ассоциации  в

соответствии с предоставленными  им  правами  могут  разрабатывать

методические документы,  нормы, нормативы и нормативные показатели

по  расходу  материальных  ресурсов,   отражающие   социальные   и

природно-климатические особенности территорий, специфику отдельных

отраслей,  производств и видов  строительно-монтажных  работ.  При

этом   создаваемые  методические  документы,  нормы,  нормативы  и

нормативные  показатели  должны  отвечать  требованиям  настоящего

СНиП,   содержать   эксплуатационные  характеристики  строительных

материалов,  изделий  и  конструкций,  основанные  на  требованиях

потребителя   в   соответствии   с   областью   их   применения  и

использоваться по согласованию между  участниками  инвестиционного

процесса.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________________

РАЗРАБОТКА И ПРЕМЕНЕНИЕ НОРМ И НОРМАТИВОВ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

NORMS OF MATERIALS USAGE FOR CONSTRUCTION INDUSTRY BASIC PRINCIPLES

Дата введения 1996-01-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила по разработке и  применению  норм  и

нормативов расхода    материальных    ресурсов   в   строительстве

определяют основные цели,  принципы,  общую  структуру  подсистемы

(комплекса) норм  и  нормативов  расхода материалов,  требования к

видам норм и области их применения.

СНиП 82-01-95 разработан в развитие и дополнение СНиП 10-01-94

"Система нормативных   документов   в   строительстве.    Основные

положения".

Положения настоящего   документа   обязательны   для   органов

управления,  предприятий,  организаций и объединений независимо от

организационно-правовых форм и ведомственной  принадлежности.  Для

организаций,  осуществляющих  разработку норм и нормативов расхода

материалов в строительстве,  соблюдение положений разделов 4, 5, 6

и п. 7.2 настоящего СНиП является обязательным.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы положения следующих

документов:

ГОСТ   Р  1.0-92   "Государственная   система   стандартизации

Российской Федерации. Основные положения".

ГОСТ   Р  1.2-92   "Государственная   система   стандартизации

Российской   Федерации.   Порядок    разработки    государственных

стандартов".

ГОСТ  Р  1.5-92   "Государственная   система    стандартизации

Российской  Федерации.  Общие требования к построению,  изложению,

оформлению к содержанию стандартов".

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве.

Основные положения".

3.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих строительных нормах и правилах применены термины в

соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 1.0 и СНиП 10-01-94.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА

ПОДСИСТЕМЫ (КОМПЛЕКСА)

4.1. Подсистема   (комплекс)   норм   и   нормативов   расхода

материальных  ресурсов  в  строительстве1      представляет  собой

совокупность   взаимоувязанных   методической   основой,   правила

разработки,  обновления  и  применения  норм  и нормативов расхода

материалов,  необходимого для производства строительной продукции,

исходя   из   структуры   управления   строительством   и   стадий

инвестиционного цикла на территории Российской Федерации.

--------------------------------

1  В   дальнейшем  -  подсистема   (комплекс)   норм   расхода

материалов.

4.2. Подсистема  (комплекс) норм расхода материалов направлена

на решение стоящих перед строительством задач с целью обеспечения:

соответствия строительных  материалов,  конструкций  и изделий

своему назначению,  безопасности  в  процессе  их  производства  и

эксплуатации  в  различных условиях при выполнении экономических и

общетехнических требований;

разработки и применения норм расхода  материалов,  позволяющих

при оптимальной   технологии   получать   строительную   продукцию

заданного качества с минимальными затратами;

контроля за использованием государственных и других инвестиций

в строительстве;

рассмотрения в арбитражных судах и других  инстанциях  спорных

вопросов между заказчиками и подрядчиками;

методического единства   разработки  и  применения  подсистемы

(комплекса) норм  расхода  материалов,  позволяющего  осуществлять

привязку   федеральных  (типовых)  норм   в   конкретных  условиях

производства с целью создания на их основе региональных, местных и

других норм расхода материалов.

4.3. Объектами  нормирования  в  подсистеме  (комплексе)  норм

расхода материалов являются:  единица объема работ;  укрепленные и

усредненные единицы строительной продукции;  здания,  сооружения и

объекты строительства; виды строительных, специальных строительных

и монтажных работ;  единицы мощности,  прироста мощности и  другие

единицы измерения строительной продукции.

4.4. Подсистема   (комплекс)   норм   расхода   материалов   в

строительстве  построена на  принципах  прогрессивности,  научно -

технической  обоснованности  и  взаимодействия  с  государственной

системой  стандартизации  Российской  Федерации  и  международными

организациями по стандартизации.

Прогрессивность норм  обеспечивается  путем  отражения  в  них

тенденций  снижения материалоемкости единицы продукции или единицы

объема   работ   и   ориентации   пользователя   на   рациональное

использование    сырьевых    ресурсов,    расширение    применения

материалов - заменителей и вторичных ресурсов.

Научно-техническая обоснованность   определяется  максимальным

отражением в нормах  достижений  в  области  техники,  технологии,

организации   производства   материалов,  конструкций  и  изделий,

методах ведения строительно-монтажных работ,  а также  современных

способов их проектирования.

Взаимодействие с   государственной   системой   стандартизации

Российской    Федерации    и   международными   организациями   по

стандартизации  осуществляется   посредством   сопоставимости   со

стандартами   по   строительству   и  промышленности  строительных

материалов,   строительным   законодательством    и    стандартами

технического развития зарубежных стран.

4.5. Структура подсистемы (комплекса) норм расхода  материалов

определена   исходы   из   единства   целей,   задач   и  объектов

нормирования.  В ее составе формируются комплексы  взаимоувязанных

норм расхода материалов следующих видов: элементные, усредненные и

укрупненные.

По масштабу  применения  данные  виды  норм подразделяются на:

федеральные (типовые),  территориальные (региональные)  и  местные

(фирменные).

Федеральные (типовые)   нормы    могут    быть    элементными,

усредненными и укрупненными.

Территориальные (региональные) нормы могут быть усредненными и

укрупненными.

Местные (фирменные) нормы могут быть элементными.

4.6. Федеральная  (типовая)  элементная  норма  -  это  расход

материалов, необходимый для  производства  единицы  продукции  или

объема работ,  учитывающий проектные характеристики материалов, их

стандартное качество,  типовые технологии изготовления продукции и

производства строительно-монтажных  работ на территории Российской

Федерации.

Федеральная (типовая)  элементная  норма регламентирует расход

материала в единице объема продукции (работ),  обеспечивающий  ему

заданные  свойства  при  рациональном  использовании  материала  и

оптимальных   способах   изготовления   изделий   и   производства

строительно-монтажных работ.

Федеральная (типовая) элементная норма содержит чистый  расход

материала и   не   включает  отходы  и  потери,  образующиеся  при

производстве, транспортировании и хранении.

Перечень федеральных  (типовых)  элементных  норм  приведен  в

Приложении Б.

Местная (фирменная)   элементная  норма  -  это  разработанный

методами технического нормирования необходимый расход материала на

производство  единицы продукции или единицы объема работ заданного

качества   с   учетом   фактических   характеристик    материалов,

технологий,  условий  изготовления  изделий  на  конкретном заводе

(полигоне)   и   производства   подрядных   работ   в   конкретной

строительной организации.

Местная (фирменная) элементная норма состоит из  чистой  нормы

расхода  материалов  и  нормы  трудноустранимых  отходов и потерь,

образующихся в пределах строительной площадки.

4.7. Федеральная  (типовая)  усредненная  норма  - это расхода

материалов,  необходимый для производства  единицы  продукции  или

объема   работ   заданного   проектом  качества,  рассчитанный  по

усредненным характеристикам качества материалов и  технологическим

условиям изготовления изделий и производства строительно-монтажных

работ на территории Российской Федерации.

Федеральная (типовая) усредненная норма включает чистый расход

и типовые нормы трудноустранимых отходов и потерь.

Перечень федеральных  (типовых)  усредненных  норм  приведен в

Приложении В.

Территориальная (региональная)  усредненная норма - это расход

материалов,  необходимый для производства  единицы  продукции  или

объема работ заданного качества с учетом усредненных характеристик

материалов,  технологий  и  условий  изготовления  изделий  и   на

производстве   подрядных   работ  в  данном  регионе,  территории,

республике, крае, области.

Территориальная (региональная)  усредненная  норма  состоит из

чистой нормы и типовой нормы трудноустранимых отходов и потерь.

4.8. Федеральная  (типовая)  укрупненная  норма  -  это расход

материалов,  необходимый для выполнения укрупненных  видов  работ,

технологических  этапов и пусковых комплексов,  возведения зданий,

сооружений  или  их  частей,  рассчитанный  на  единицу  стоимости

строительной продукции,  единицу мощности,  прироста мощности,  на

1000 кв.  м  приведенной  общей  площади  жилых  зданий  и  другие

показатели, выраженные в натуральных или приведенных показателях с

учетом  специфики  отраслевой  и  внутриотраслевой  принадлежности

объектов строительства на территории Российской Федерации.

Федеральная (типовая)  укрупненная   норма   включает   расход

материалов,  определенный  по  федеральным  (типовым)  усредненным

нормам с учетом типовых норм отходов и  потерь,  образующихся  при

транспортировании  от  поставщика  до потребителя,  а также расход

материалов,  необходимый  для  выполнения  вспомогательных   работ

(ремонтных, эксплуатационных и др.).

Перечень федеральный (типовых)  укрупненных  норм  приведен  в

Приложении Г.

Территориальная (региональная) укрупненная норма - это  расход

материалов,   необходимый   для   выполнения   укрупненных  видов,

технологических и пусковых комплексов  работ,  возведения  здания,

сооружения   или  и  частей,  рассчитанный  на  единицу  стоимости

строительной продукции,  единицу мощности,  прироста мощности,  на

1000  кв. м   приведенной  общей  площади  жилых  зданий  и другие

показатели, выраженные в натуральных или приведенных показателях с

учетом    отраслевой   и   внутриотраслевой   специфики   объектов

строительства,  а также  природно-климатических,  экологических  и

других особенностей данного региона, территории, края, области.

Территориальная (региональная) укрупненная  норма  может  быть

сформирована  либо  посредством  адаптации  федеральной  (типовой)

укрупненной нормы к  условиям  данного  региона,  либо  на  основе

региональных  усредненных норм расхода материалов с учетом типовых

норм отходов  и  потерь,  образующихся  при  транспортировании  от

поставщика   до   потребителя,   а   также   расхода   материалов,

необходимого  для  выполнения  вспомогательных  работ  (ремонтных,

эксплуатационных и др.)

4.9. Размерность норм расхода - единица измерения норм расхода

сырья,   материалов,  изделий  и  конструкций  -  должна  отвечать

возможностям  ее  использования   в   организации   и   управлении

строительным     производством,     статистической     отчетности,

бухгалтерском   учете,    других    экономических    расчетах    и

соответствовать   применяемым  единицам  измерения  ресурсов.  При

выборе единицы измерения нормы рекомендуется использовать  единицы

международной  системы СИ:  длина - в м,  масса - в кг,  объем - в

куб. м,   площадь -  в  кв. м.  При  разработке   усредненных  или

укрупненных норм, наряду с указанными, можно использовать условные

(приведенные) единицы измерения:  черные металлы - в тоннах  стали

марки  Ст3,  цемент  -  в  тоннах  в  пересчете  на  марку  "400",

лесоматериалы  -  в  кубических  метрах  круглого  леса,  стеновые

материалы    -   в   тысячах   штук   условного   кирпича,   листы

асбестоцементные  -  в  тысячах  штук   условных   плиток,   трубы

асбестоцементные и керамические - в метрах условных труб и т.д.

Единицы измерения объектов  нормирования  (п.  4.3)  должны  в

стоимостном  или  натуральном  выражении  соответствовать единицам

измерения,  использующимся   при   планировании,   организации   и

управлении   строительством  исходя  из  инвестиционных  циклов  и

уровней управления.

5. ПОРЯДОК И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

5.1. Порядок разработки,  согласования,  принятия и применения

норм расхода материалов,  установленный настоящим СНиПом, является

обязательным   для   разработчиков   элементных,   усредненных   и

укрупненных     норм - федеральных   (типовых),    территориальных

(региональных) и местных (фирменных).

5.2. Номенклатура объектов нормирования, материальных ресурсов

и единиц  измерения,  по которым формируются федеральные (типовые)

нормы, устанавливается Минстроем России.

Федеральные (типовые)  нормы  разрабатываются под методическим

руководством и по заданию  Минстроя  России  ведущими  проектными,

проектно-технологическими, научно-исследовательскими   и   другими

организациями.

Федеральные (типовые)   нормы   принимаются  (согласовываются)

Минстроем России  и  рекомендуются   к   использованию   на   всей

территории Российской Федерации.

5.3. Номенклатура объектов нормирования, материальных ресурсов

и единиц измерения,  по которым формируются территориальные нормы,

устанавливается   местной   администрацией   республик  в  составе

Российской Федерации,  краев, областей, автономных образований или

действующими   на   всей   территории   региона   предприятиями  и

организациями независимо от  форм  собственности.  Территориальные

нормы   разрабатываются   по   действующим  типовым  (федеральным)

методикам  с  учетом  местных  условий  по  заданию  администрации

региона    проектными,     проектно-технологическими,     научно -

исследовательскими и другими организациями.

Территориальные нормы    принимаются    (согласовываются)    в

соответствии   с   действующим   порядком   и   рекомендуются    к

использованию на территории данного региона.

5.4. Номенклатура объектов нормирования, материальных ресурсов

и единиц  измерения,  по  которым  формируются  местные     нормы,

устанавливается руководством   строительно-монтажной  организации,

завода, фирмы,  акционерного  общества  и   т.п.   Местные   нормы

разрабатываются по  действующим  типовым (федеральным) методикам с

учетом фактических характеристик материалов,  технологий,  условий

изготовления изделий и производства строительно-монтажных работ на

конкретном заводе   (полигоне)   и   в   конкретной   строительной

организации.

Местные нормы  утверждаются   (согласовываются)   руководством

строительно-монтажной организации,   завода,  фирмы,  акционерного

общества и т.п. и рекомендуются к применению на данном предприятии

и в организации.

5.5. В зависимости  от  вида  норм  (элементные,  усредненные,

укрупненные) могут применяться различные методы их нормирования.

При разработке    элементных   норм   используется   сочетание

расчетно-аналитического и опытного методов. Расчетно-аналитическим

методом  рассчитывается  расход материалов на единицу продукции по

данным рабочих чертежей,  конструкторских спецификаций,  рецептур,

технологических    регламентов   и   т.п.   Нормируемые   величины

трудноустранимых технологических отходов и потерь определяются  на

основе   карт   технологических  процессов,  технологических  карт

раскроя,  согласования обработки,  актов взвешивания  заготовок  и

т.п.  Условия проведения опытов должны быть наиболее типичными для

данной   технологии   конкретного   производства   и   максимально

приближенными к условиям реализации.

При разработке усредненных и укрупненных норм  используется  в

основном  расчетно-аналитический  метод  в  сочетании  с отчетно -

статистическим.  При   расчете   указанным   способом   необходимо

учитывать  сопоставимость  конструкций,  технологий  и организации

производства,  опыт передовых организаций,  изменение структуры  и

ассортимента  материалов с использованием данных об их фактических

удельных расходах на  единицу  продукции  или  вид   строительно -

монтажных работ.

5.6. Нормы расхода  материалов  подлежат  пересмотру  по  мере

внедрения   новых   технологических  процессов,  повышения  уровня

организации строительного производства,  изменения свойств и видов

материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции и

вид строительно-монтажных работ.

6. СОДЕРЖАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

6.1. Разработанные  нормы  и  нормативные  показатели  расхода

материальных ресурсов объединяются в сборники,  и им присваивается

соответствующий   номер.   Формы   обложки   и   первой   страницы

нормативного  документа  по  расходу  материалов  в  строительстве

приведены в Приложениях Д,  Е.  Сборники норм и нормативов расхода

материалов должны содержать техническую часть и таблицы норм.

6.2. Техническая часть должна  состоять  из  разделов:  "Общие

указания", "Правила  исчисления  объемов  работ"  (или  изделий) и

"Коэффициенты к нормам".

В разделе  "Общие  указания"  должны  помещаться   общие   для

сборника   сведения   о  назначении  и  порядке  применения  норм.

Запрещается помещать в этом разделе информацию, влияющую на размер

норм.

В разделе  "Правила  исчисления объемов работ",  кроме правил,

могут приводиться при необходимости формулы и примеры расчетов.

В разделе  "Коэффициенты  к  нормам"  при  необходимости могут

помещаться коэффициенты,  разработанные для сокращения  количества

аналогичных норм   при   изменении   условий  производства  работ,

технологии, замене материалов,  приспособлений  и  т.п.  При  этом

условия использования коэффициентов должны быть четко определены.

Пункты технической  части  должны  иметь  двойную   нумерацию,

состоящую из номера раздела и порядкового номера внутри раздела.

6.3. Таблицы норм должны иметь наименование,  описание состава

работ, измеритель  и количественные показатели норм.  Наименование

таблицы должно обозначать процесс производства работ  (изделий)  и

иметь самостоятельный    законченный    смысл.    Не   допускается

присваивать одно наименование нескольким таблицам.

Заголовочная часть таблицы может формироваться  из  нескольких

уровней  по  вертикали.  На  верхнем уровне помещается информация,

общая для многих норм;  на втором - для нескольких норм и т.д.; на

последнем   -   для   одной   нормы.  Последовательное  соединение

наименования таблицы и информации, помещенной в заголовочной части

таблицы,  при  прочтении  сверху  вниз должно давать законченное и

грамматически правильное наименование нормы.

В описании  состава  работ  должен приводиться полный перечень

основных  операций.  Если  работа  относится  не  ко  всем  нормам

таблицы,  то  необходимо  указывать  номера  граф,  к  которым она

относится.

6.4. Измеритель должен относиться ко  всем  графам  таблицы  и

содержать единицу измерения, множитель и поясняющий текст.

6.5. Наименование  и  единица   измерения   материала   должны

совпадать с  наименованием и единицей измерения,  предусмотренными

Классификатором промышленной  и   сельскохозяйственной   продукции

(ОКП).

6.6. Каждая графа таблицы должна включать нормы по конкретному

варианту выполнения  данного  вида  работ  (изделия),  а таблица в

целом - объединять однородные нормы. Не рекомендуется объединять в

одну таблицу  нормы  на  разные  виды  работ  (изделий) или нормы,

имеющие разные  измерители.  Не  следует  под  таблицами  помещать

примечания, содержащие информацию, влияющую на размер норм.

6.7. В  сборниках  таблицы  норм  рекомендуется  объединять  в

разделы и подразделы. Каждый раздел и подраздел должен иметь номер

и наименование. Разделы должны нумероваться в пределах сборника, а

подразделы - в пределах раздела.  Наименование  подраздела  должно

конкретизировать наименование раздела, не повторяя его.

6.8. Нумерация разделов и  таблиц  норм  ведется  в  целом  по

сборнику  сквозным  методом,  а  страниц  -  от  титульного листа,

являющегося первой страницей,  без  проставления  на  нем  номера.

Каждый сборник должен иметь оглавление.

7. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

7.1. Нормы  и  нормативные  показатели  расхода  материалов  в

строительстве  применяются   в   пределах   установленной   каждым

документов области в соответствии с положениями,  предусмотренными

настоящим СНиПом.

7.2. Обязательные    положения    и    требования    настоящих

строительных норм и  правил  подлежат  применению  всеми  органами

управления,    предприятиями   и   организациями   независимо   от

организационно-правовых   форм   и  ведомственной  принадлежности,

включая общественные и иные организации,  совместные предприятия с

участием  зарубежных   партнеров,   зарубежными   юридическими   и

физическими  лицами.  Разрешение  на  отступления  от обязательных

требований настоящего СНиПа в обоснованных случаях  дает  Минстрой

России в установленном порядке.

7.3. Рекомендательные положения данного СНиПа  применяются  по

усмотрению исполнителя   (разработчика   норм)   или   потребителя

(заказчика). После согласования  этих  положений  в  установленном

порядке они являются обязательными как для исполнителя,  так и для

заказчика.

7.4. Юридические  и  физические  лица несут ответственность за

нарушение обязательных  требований   и   правильность   применения

положений настоящего    СНиПа   в   соответствии   с   действующим

законодательством.

Приложение А

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

¦      Термин       ¦              Определение                   ¦

+-------------------+--------------------------------------------+

¦Единица продукции  ¦Определенное количество продукции в единицах¦

¦                   ¦измерения массы, объема, площади, длины,    ¦

¦                   ¦стоимости                                   ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Номенклатура мате- ¦Упорядоченный перечень наименований сырья и ¦

¦риальных ресурсов  ¦материалов                                  ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Норма расхода ма-  ¦Количество материальных ресурсов, необходи- ¦

¦териальных ресурсов¦мое для производства единицы продукции      ¦

¦                   ¦(работ)                                     ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Нормативы матери-  ¦Поэлементные составляющие норм расхода сырья¦

¦альных ресурсов    ¦и материалов                                ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Объект нормирования¦Вид продукции или работ, на производство    ¦

¦                   ¦которых определяется норма или норматив     ¦

¦                   ¦расхода ресурсов                            ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Метод нормирования ¦Способ разработки норм,  нормативов или     ¦

¦                   ¦нормативных показателей расхода ресурсов    ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Чистая норма       ¦Количество материалов, необходимое для      ¦

¦                   ¦производства единицы продукции (работ) без  ¦

¦                   ¦учета всех видов отходов и потерь           ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Отходы технологи-  ¦Остатки сырья и материалов, образующиеся в  ¦

¦ческие             ¦процессе превращения (переработки) исходных ¦

¦                   ¦материалов в готовую продукцию, если они не ¦

¦                   ¦могут быть использованы в процессе изготов- ¦

¦                   ¦ления этой продукции                        ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Отходы технологи-  ¦Отходы, возникновение которых обусловлено   ¦

¦ческие трудноустра-¦техническим уровнем технологического обору- ¦

¦нимые              ¦дования и качественными характеристиками    ¦

¦                   ¦сырья и материалов                          ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Отходы технологи-  ¦Отходы, возникающие при нарушении технологи-¦

¦ческие устранимые  ¦ческой дисциплины, требований стандартов и  ¦

¦                   ¦т.п.                                        ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Потери технологи-  ¦Часть сырья, материалов, которая утрачивает-¦

¦ческие             ¦ся в процессе производства продукции (работ)¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Потери технологи-  ¦Неизбежные потери, зависящие от технического¦

¦ческие трудноустра-¦уровня и состояния оборудования, а также    ¦

¦нимые              ¦качественных характеристик материалов       ¦

¦                   ¦                                            ¦

¦Потери технологи-  ¦Потери, вызванные отступлением от установ-  ¦

¦ческие устранимые  ¦ленных рецептур, технологий, требований     ¦

¦                   ¦стандартов и технических условий по качеству¦

¦                   ¦сырья и материалов                          ¦

--------------------+---------------------------------------------

Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ (ТИПОВЫХ) ЭЛЕМЕНТНЫХ НОРМ

------------------------------------------------------------------

¦    N   ¦    Наименование      ¦    N   ¦     Наименование      ¦

¦сборника¦                      ¦сборника¦                       ¦

+--------+----------------------+--------+-----------------------+

¦   01   ¦Земляные работы       ¦   19   ¦Газоснабжение - внут-  ¦

¦   05   ¦Свайные работы        ¦        ¦ренние устройства      ¦

¦   06   ¦Устройство бетонных и ¦   20   ¦Вентиляция и кондицио- ¦

¦        ¦железобетонных конст- ¦        ¦нирование воздуха      ¦

¦        ¦рукций монолитных     ¦   22   ¦Водопровод - наружные  ¦

¦   07   ¦Монтаж бетонных и же- ¦        ¦сети                   ¦

¦        ¦лезобетонных конструк-¦   23   ¦Канализация - наружные ¦

¦        ¦ций сборных           ¦        ¦сети                   ¦

¦   08   ¦Конструкции из кирпича¦   24   ¦Теплоснабжение и газо- ¦

¦        ¦и блоков              ¦        ¦проводы - наружные сети¦

¦   10   ¦Деревянные конструкции¦   26   ¦Теплоизоляционные рабо-¦

¦   11   ¦Полы                  ¦        ¦ты                     ¦

¦   12   ¦Кровли                ¦   13   ¦Защита строительных    ¦

¦  15.01 ¦Облицовочные работы   ¦        ¦конструкций и оборудо- ¦

¦  15.02 ¦Штукатурные работы    ¦        ¦вания от коррозии      ¦

¦  15.04 ¦Малярные работы       ¦   14   ¦Конструкции в сельском ¦

¦  15.05 ¦Стекольные работы     ¦        ¦строительстве          ¦

¦  15.06 ¦Обойные работы        ¦   21   ¦Электроосвещение зданий¦

¦   27   ¦Автомобильные дороги  ¦   25   ¦Магистральные трубопро-¦

¦   09   ¦Металлические конст-  ¦        ¦воды газонефтепродуктов¦

¦        ¦рукции                ¦   28   ¦Железные дороги        ¦

¦   16   ¦Трубопроводы внутрен- ¦   31   ¦Аэродромы              ¦

¦        ¦ние                   ¦   32   ¦Трамвайные пути        ¦

¦   17   ¦Водопровод и канали-  ¦   33   ¦Линии электропередачи  ¦

¦        ¦зация - внутренние    ¦   45   ¦Промышленные печи и    ¦

¦        ¦устройства            ¦        ¦трубы                  ¦

¦   18   ¦Отопление - внутренние¦   46   ¦Работы при реконструк- ¦

¦        ¦устройства            ¦        ¦ции зданий и сооружений¦

---------+----------------------+--------+------------------------

Примечание. Перечень   сборников   приведен   в   порядке   их

разработки, ввода в действие и издания.

Приложение В

ПЕРЕЧЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ (ТИПОВЫХ) УСРЕДНЕННЫХ НОРМ

------------------------------------------------------------------

¦    N   ¦    Наименование      ¦    N   ¦     Наименование      ¦

¦сборника¦                      ¦сборника¦                       ¦

+--------+----------------------+--------+-----------------------+

¦   1    ¦Земляные работы       ¦   27   ¦Автомобильные дороги   ¦

¦   2    ¦Горно-вскрышные работы¦   28   ¦Железные дороги        ¦

¦   3    ¦Буровзрывные работы   ¦   29   ¦Тоннели и метрополитены¦

¦   4    ¦Скважины              ¦   30   ¦Мосты и трубы          ¦

¦   5    ¦Свайные работы. Зак-  ¦   31   ¦Аэродромы              ¦

¦        ¦репление грунтов.     ¦   32   ¦Трамвайные пути        ¦

¦        ¦Опускные колодцы      ¦   33   ¦Линии электропередачи  ¦

¦   6    ¦Бетонные и железобе-  ¦   34   ¦Сооружения связи, ра-  ¦

¦        ¦тонные конструкции    ¦        ¦диовещания и телевиде- ¦

¦        ¦монолитные            ¦        ¦ния                    ¦

¦   7    ¦Бетонные и железобе-  ¦   35   ¦Горно-проходческие ра- ¦

¦        ¦тонные конструкции    ¦        ¦боты                   ¦

¦        ¦сборные               ¦   36   ¦Земляные конструкции   ¦

¦   8    ¦Конструкции из кирпича¦        ¦гидротехнических соору-¦

¦        ¦и блоков              ¦        ¦жений                  ¦

¦   9    ¦Металлические конст-  ¦   37   ¦Бетонные и железобетон-¦

¦        ¦рукции                ¦        ¦ные конструкции гидро- ¦

¦  10    ¦Деревянные конструкции¦        ¦технических сооружений ¦

¦  11    ¦Полы                  ¦   38   ¦Каменные конструкции   ¦

¦  12    ¦Кровли                ¦        ¦гидротехнических соору-¦

¦  13    ¦Защита строительных   ¦        ¦жений                  ¦

¦        ¦конструкций и оборудо-¦   39   ¦Металлические конструк-¦

¦        ¦вания от коррозии     ¦        ¦ции гидротехнических   ¦

¦  14    ¦Конструкции в сельском¦        ¦сооружений             ¦

¦        ¦строительстве         ¦   40   ¦Деревянные конструкции ¦

¦  15    ¦Отделочные работы     ¦        ¦гидротехнических соору-¦

¦  16    ¦Трубопроводы внутрен- ¦        ¦жений                  ¦

¦        ¦ние                   ¦   41   ¦Гидроизоляционные рабо-¦

¦  17    ¦Водопровод и канали-  ¦        ¦ты в гидротехнических  ¦

¦        ¦зация - внутренние    ¦        ¦сооружениях            ¦

¦        ¦устройства            ¦   42   ¦Берегоукрепительные ра-¦

¦  18    ¦Отопление - внутренние¦        ¦боты                   ¦

¦        ¦устройства            ¦   43   ¦Судовозные пути стапе- ¦

¦  19    ¦Газоснабжение - внут- ¦        ¦лей и слипов           ¦

¦        ¦ренние устройства     ¦   44   ¦Подводно-строительные  ¦

¦  20    ¦Вентиляция и кондицио-¦        ¦(водолазные) работы    ¦

¦        ¦нирование воздуха     ¦   45   ¦Промышленные печи и    ¦

¦  21    ¦Электроосвещение зда- ¦        ¦трубы                  ¦

¦        ¦ний                   ¦   46   ¦Работы при реконструк- ¦

¦  22    ¦Водопровод - наружные ¦        ¦ции зданий и сооружений¦

¦        ¦сети                  ¦   47   ¦Озеленение. Защитные   ¦

¦  23    ¦Канализация - наружные¦        ¦лесонасаждения. Много- ¦

¦        ¦сети                  ¦        ¦летние плодовые насаж- ¦

¦  24    ¦Теплоснабжение и газо-¦        ¦дения                  ¦

¦        ¦проводы - наружные се-¦   48   ¦Скважины на нефть и газ¦

¦        ¦ти                    ¦        ¦в морских условиях     ¦

¦  25    ¦Магистральные трубо-  ¦   49   ¦Скважины на нефть и газ¦

¦        ¦проводы газонефтепро- ¦        ¦                       ¦

¦        ¦дуктов                ¦        ¦                       ¦

¦  26    ¦Теплоизоляционные ра- ¦        ¦                       ¦

¦        ¦боты                  ¦        ¦                       ¦

---------+----------------------+--------+------------------------

Приложение Г

ПЕРЕЧЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ (ТИПОВЫХ) УКРУПНЕННЫХ НОРМ

1. Нормы   расхода   материалов   и  изделий  на  1000  кв.  м

приведенной общей площади жилых зданий.

2. Нормы расхода материалов  и  изделий  на  единицу  мощности

(прироста мощности) по отраслям и видам производств.

3. Нормы расхода  материалов  и  изделий  на  единицу  сметной

стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства.

Приложение Д

ФОРМА ОБЛОЖКИ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ПО РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

------------------------------------------------------------------

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦    (вид нормативного документа по расходу      ¦

¦               ¦  материалов в строительстве - СНиП, СП, РДС)   ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

+---------------+------------------------------------------------+

+---------------+------------------------------------------------+

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦      (вид норм по масштабу применения)         ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦     (наименование нормативного документа       ¦

¦               ¦     по расходу материалов в строительстве)     ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦   (обозначение нормативного документа по       ¦

¦               ¦    расходу материалов в строительстве)         ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦             ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

¦Цветная полоса:¦                                                ¦

¦СНиП - красная;¦                                                ¦

¦СП - синяя;    ¦                                                ¦

¦РДС - зеленая  ¦                                                ¦

¦               ¦                                                ¦

+---------------+------------------------------------------------+

+---------------+------------------------------------------------+

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦   (полное и сокращенное наименование органа,   ¦

¦               ¦              утвердившего документ)            ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦        (город, где расположен орган)           ¦

¦               ¦                                                ¦

¦               ¦ ---------------------------------------------- ¦

¦               ¦                 (год издания)                  ¦

¦               ¦                                                ¦

----------------+-------------------------------------------------

Приложение Е

ФОРМА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ПО РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

------------------------------------------------------------------

¦                                                                ¦

¦                                       ----------------------   ¦

¦                                         Обозначение документа  ¦

¦                                                                ¦

¦ -------------------------------------------------------------  ¦

¦      (вид нормативного документа по расходу материалов         ¦

¦                        в строительстве)                        ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦                                                                ¦

¦ -------------------------------------------------------------  ¦

¦            (наименование документа на русском языке)           ¦

¦                                                                ¦

¦ -------------------------------------------------------------  ¦

¦          (наименование документа на английском языке - для     ¦

¦               федеральных нормативных документов)              ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦                             Дата введения                      ¦

¦                                          --------------------  ¦

¦                                           (год, месяц, число)  ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                            ТЕКСТ                               ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦ -------------------------------------------------------------  ¦

¦                                                                ¦

¦   Издание официальное                                       1  ¦

------------------------------------------------------------------

Ключевые слова: норма, нормативный показатель, расход материальных ресурсов, цели, задачи, принципы, структура, объект нормирования, метод разработки, размерность норм, область применения